EINDRAPPORT

Netwerkontwerp Provinciehuis Utrecht

—

ICT Tribe Almere  ·  SLTN Group B.V.

Bastiaan  ·  Danny  ·  Robert  ·  Shervino  ·  Symon

Mei 2026

Inhoudsopgave

1. Aanleiding en opdracht	4

1.1 Context	4

1.2 Probleemstelling	4

1.3 Doelstelling	4

2. Scope	5

2.1 In scope	5

2.2 Out of scope	5

3. Netwerkarchitectuur	6

3.1 Ontwerpprincipes	6

3.2 Internet en WAN	6

3.3 Diginetwerk	6

3.4 Firewall	6

3.5 Core-laag	6

3.6 DHCP en DNS	6

3.7 Access-laag per etage	7

3.8 Netwerklagendiagram	7

3.9 Netwerktopologie	7

4. VLAN-structuur en IP-plan	9

4.1 VLAN-overzicht	9

4.2 IP-adreslogica	9

5. Draadloos netwerk (WLAN)	11

5.1 SSID-configuratie	11

5.2 AP-dekking per zone	11

5.3 Roaming en RF-beleid	11

6. Serverruimte en rackindeling	12

6.1 Rack 1 — DMZ	12

6.2 Rack 2 — Interne servers	12

6.3 Rack 3 — Core en netwerk	12

6.4 Rack 4 — Begane grond netwerk	12

7. Backbone bekabeling	13

7.1 Structured cabling (programma van eisen voor kabelaannemer)	13

8. Hardware en budget	14

8.1 Hardwarekeuze en onderbouwing	14

8.2 Hardware overzicht (IT-netwerk)	15

8.3 CAPEX — Eenmalige hardware-investering	15

8.4 OPEX — Jaarlijkse licentiekosten (3-jarige termijn)	16

8.5 TCO-samenvatting	16

9. Risicoanalyse	17

10. EVE-NG simulatie en validatie	20

10.1 Inleiding	20

10.2 Labopstelling	20

10.3 Validatieresultaten	20

HSRP Status (Core-A, alle VLANs)	20

DHCP-uitgifte via FortiGate	20

Inter-VLAN routing en redundantie	21

10.4 Bevindingen en beperkingen	21

10.5 Conclusie validatie	21

11. Projectplanning	22

12. Testfase en acceptatiecriteria	24

13. Nazorg en projectafsluiting	25

13.1 Hypercare (2 weken na oplevering)	25

13.2 Opleverdocumenten	25

13.3 Projectafsluiting checklist	25

14. Contactlijst	26

# 1. Aanleiding en opdracht

## 1.1 Context

Provincie Utrecht betrekt een nieuw provinciehuis met circa 900 medewerkers, verdeeld over zes verdiepingen (begane grond plus etages 1 t/m 5). Het gebouw omvat uiteenlopende functies: publieke balies, vergaderruimten en een serverruimte met circa 30 servers. Voor deze omgeving is een volledig nieuw netwerkontwerp nodig dat betrouwbare bekabelde en draadloze connectiviteit biedt voor medewerkers en bezoekers.

Het ontwerp is uitgevoerd door het ICT Tribe-team in opdracht van SLTN Group B.V. tijdens de projectweek van mei 2026.

## 1.2 Probleemstelling

Zonder een gestructureerd netwerkontwerp ontstaan risico's op drie hoofdpunten:

- Continuïteit: een overheidsorganisatie kan zich geen netwerkstoringen veroorloven.

- Informatiebeveiliging: de combinatie van publieke zones, ambtelijke werkplekken en vertrouwelijke bestuurlijke omgevingen vereist strikte segmentatie.

- Beheerbaarheid: een niet-gedocumenteerd en ongestructureerd netwerk leidt op termijn tot hoge beheerkosten en verhoogde kwetsbaarheid.

## 1.3 Doelstelling

Het project resulteert in een volledig uitgewerkt netwerkontwerp dat drie kernvoorwaarden borgt:

| Pijler | Toelichting |
| --- | --- |
| Beschikbaarheid | Redundante WAN-verbindingen en een redundante core-laag waarborgen de continuïteit bij uitval van een afzonderlijke component. |
| Beveiliging | Strikte netwerksegmentatie en 802.1X poortauthenticatie (gekoppeld aan Entra ID) scheiden publieke, interne en vertrouwelijke zones. VLAN-toewijzing is identiteitsgebaseerd. |
| Beheerbaarheid | Een centraal beheerplatform, een gedocumenteerde topologie en een volledig IP-plan maken het netwerk overdraagbaar, beheersbaar en schaalbaar. |

# 2. Scope

## 2.1 In scope

- Logisch netwerkontwerp voor het Provinciehuis Utrecht (1 gebouw, 6 lagen inclusief begane grond)

- Fysiek netwerkontwerp inclusief kabelrouting en netwerkkastindeling per etage

- VLAN-structuur en IP-plan (een subnet per VLAN-functie, gebouwbrede segmentatie via 802.1X en Entra ID)

- Risico-inventarisatie van het voorgestelde netwerkontwerp

- Hardwareadvies per apparaattype (core switches, access switches, AP's en firewall) inclusief merkaanbeveling

- VLAN-configuratie op switches en access points

- Netwerkinfrastructuur voor VoIP (subnetten, VLANs, PoE-aansluitingen)

- Configuratie van netwerkdiensten: DHCP per VLAN en DNS forwarding op de firewall

- Budget- en kostenraming (CAPEX/OPEX/TCO)

- Bekabelingsspecificatie als programma van eisen voor kabelaannemer

- Support op het ontwerp tot twee weken na oplevering

- Eindpresentatie aan Provincie Utrecht / SLTN

## 2.2 Out of scope

- Firewall security policies, IPS en DMZ-configuratie (verantwoordelijkheid securityteam SLTN)

- Eindkeuze hardware merken of modellen (aanbeveling wordt gedaan, beslissing ligt bij inkoop)

- Fysieke aanleg van bekabeling (UTP, fiber en wandplaten), uitgevoerd door de kabelaannemer

- Faciliteiten: UPS, PDUs, koeling serverruimte, racks

- Fysieke implementatie en installatie van de netwerkinfrastructuur

- Beheer en onderhoud na oplevering

- Aanbestedingsprocedure, IPv6, inrichting VoIP-systemen en telefonie

# 3. Netwerkarchitectuur

## 3.1 Ontwerpprincipes

Het ontwerp volgt een two-tier architectuur: de core-laag verzorgt alle routing en vormt het centrale knooppunt, de access-laag verbindt eindgebruikers. Er is geen aparte distributielaag per etage. Alle switches behalve Core-A en Core-B zijn pure Layer 2 en geven verkeer via trunk-uplinks door aan de core.

## 3.2 Internet en WAN

Het gebouw beschikt over twee onafhankelijke internetverbindingen via verschillende providers. Beide verbindingen komen via fysiek gescheiden tracés het gebouw binnen. De ISP-aansluitingen termineren via een dedicated WAN-VLAN op de core switches. De core distribueert deze VLANs als trunk naar FGT-A en FGT-B, zodat beide firewalls beide ISP-lijnen kunnen bereiken.

| VLAN | Naam | Subnet | Doel |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | WAN-ISP-A | Door ISP te verstrekken /30 | ISP-A termineert op core, trunk naar FGT-A en FGT-B |
| 14 | WAN-ISP-B | Door ISP te verstrekken /30 | ISP-B termineert op core, trunk naar FGT-A en FGT-B |
| 15 | DIGINETWERK | 10.15.0.0/30 (WAN pass-through) | SD-WAN-lid voor overheidsverkeer |

## 3.3 Diginetwerk

Diginetwerk is een afsprakenstelsel van gekoppelde besloten netwerken, beheerd door Logius in opdracht van het ministerie van BZK. Het biedt een veiliger alternatief dan het open internet voor gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties.

De Diginetwerk-aansluiting wordt als SD-WAN-lid geconfigureerd op de firewall. Alleen servers in VLAN 11 krijgen via firewall-policy toegang tot Diginetwerk. Medewerkers benaderen Diginetwerk-diensten via applicaties op die servers, niet rechtstreeks via de WAN-interface.

## 3.4 Firewall

Het firewallcluster bestaat uit twee firewalls in een high-availability-opstelling (actief/passief). De firewalls verzorgen de externe routing, SD-WAN failover en bewaken de scheiding tussen het interne netwerk en de DMZ. De FortiGate verzorgt tevens DHCP per VLAN en DNS-forwarding, zodat deze functies lokaal beschikbaar blijven ongeacht de bereikbaarheid van externe diensten.

## 3.5 Core-laag

De core-laag bestaat uit twee Layer 3 core switches, Core-A en Core-B, die gezamenlijk een gedeeld gateway-adres aanbieden via HSRP (Core-A actief, Core-B standby). De core verzorgt alle inter-VLAN routing voor het gehele gebouw. Er is geen aparte distributielaag; de core is het enige routingpunt in het interne netwerk.

## 3.6 DHCP en DNS

DHCP wordt verzorgd door de firewall, geconfigureerd per VLAN. DNS wordt lokaal afgehandeld door een interne DNS-server in de serverruimte, met de firewall als forwarder. VLAN 100 (medewerkers bekabeld) heeft een gebouwbreed subnet 10.100.0.0/22 met DHCP relay op de core SVI richting de FortiGate. VLAN-toewijzing verloopt via 802.1X poortauthenticatie gekoppeld aan Entra ID.

## 3.7 Access-laag per etage

Vanuit de core lopen fiberverbindingen via de stijgschacht naar elke etage. Per etage zijn twee netwerkkasten voorzien, NK-A en NK-B. In elke kast bevindt zich een gestackte combinatie van drie access switches: twee 48-poorts GbE switches en een 24-poorts PoE switch. De stack fungeert als pure Layer 2 access-stack met STP redundantie.

## 3.8 Netwerklagendiagram

| Laag | Component | Functie |
| --- | --- | --- |
| Internet | 2x ISP + Diginetwerk (SD-WAN) | Redundante verbinding naar buiten; Diginetwerk voor overheidsverkeer |
| Beveiliging | Firewall HA-cluster (actief/passief) | Routing, scheiding DMZ/intern, SD-WAN failover, DHCP, DNS |
| DMZ | DMZ switch-stack (L2) | Extern bereikbare diensten, gescheiden van intern netwerk |
| Core | Core-A en Core-B (L3) | Alle inter-VLAN routing, gedeeld gateway-adres, redundant via HSRP |
| Access etages | Access stack per NK: 2x 48p + 1x 24p PoE (L2) | Werkplekken, printers, APs; uplinks via STP naar core |
| Access BG | L2 access stack: SW-BG + 4x PoE (L2) | Alle begane grond aansluitingen; rechtstreeks aan core |

## 3.9 Netwerktopologie

EVE-NG netwerktopologie Provinciehuis Utrecht

Logische netwerktopologie Provinciehuis Utrecht (two tier architectuur)

# 4. VLAN-structuur en IP-plan

## 4.1 VLAN-overzicht

De netwerksegmentatie is volledig gebaseerd op VLANs. Elk VLAN vertegenwoordigt een functioneel segment met een eigen subnet, toegangsprofiel en firewall-policy. Toewijzing van medewerkers verloopt via 802.1X poortauthenticatie gekoppeld aan Entra ID.

| VLAN | Naam | Subnet | Doel |
| --- | --- | --- | --- |
| Infrastructuur |  |  |  |
| 10 | MGMT | 10.10.0.0/24 | Beheer netwerkapparatuur |
| 11 | SERVERS | 10.11.0.0/24 | Productieservers en hypervisors |
| 12 | DMZ | 10.12.0.0/24 | Extern bereikbare diensten |
| 13 | WAN-ISP-A | /30 door ISP | ISP-A WAN-aansluiting op core |
| 14 | WAN-ISP-B | /30 door ISP | ISP-B WAN-aansluiting op core |
| 15 | DIGINETWERK | 10.15.0.0/30 | SD-WAN overheidsnetwerk (Logius) |
| Medewerkers en gasten |  |  |  |
| 100 | MEDEWERKERS | 10.100.0.0/22 | Bekabelde werkplekken gebouwbreed |
| 90 | GUEST | 10.90.0.0/21 | WiFi bezoekers (PH-Guest), client-isolatie |
| 40 | PUBLIEK-BALIE | 10.40.0.0/24 | Geïsoleerd publiek segment, geen intern netwerk |
| Diensten |  |  |  |
| 50 | VOIP | 10.50.0.0/24 | Telefonie, QoS/DSCP prioriteit |
| 60 | TOEGANGSCONTROLE | 10.60.0.0/24 | Badge readers, sluizen, intercom |
| 70 | CAMERAS | 10.70.0.0/24 | Bewakingscameras, geen routering intern |
| 80 | IOT | 10.80.0.0/24 | Printers, schermen, AV-systemen |
| Technisch |  |  |  |
| 999 | NATIVE | (untagged) | Native VLAN op trunks, geen productieverkeer |

## 4.2 IP-adreslogica

De IP-adressering is gebouwbreed consistent. Het tweede octet correspondeert met de VLAN-ID van het functionele segment. Er zijn geen per-etage of per-NK subnetten; segmentatie verloopt uitsluitend via VLAN-grenzen en firewall-policies.

- 10.10.x.x  →  MGMT (VLAN 10)

- 10.11.x.x  →  Servers (VLAN 11)

- 10.100.x.x  →  Medewerkers (VLAN 100, /22 gebouwbreed)

- Voorbeeld: 10.100.0.50 = medewerker op VLAN 100, ongeacht fysieke locatie

# 5. Draadloos netwerk (WLAN)

## 5.1 SSID-configuratie

| SSID | VLAN | Subnet | Authenticatie | Client-isolatie | Toegang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH-Medewerkers | 100 | 10.100.0.0/22 | WPA3-Enterprise, 802.1X via RADIUS/AD | Nee | Intern netwerk volledig |
| PH-Guest | 90 | 10.90.0.0/21 | WPA3-Personal, captive portal | Ja | Alleen internet |

## 5.2 AP-dekking per zone

| Zone | Aantal APs | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Standaard etage (x5, etages 1-5) |  |  |
| Vleugel A werkruimte (NK-A PoE) | 6 | Volledige dekking open kantoorruimte |
| Vleugel B werkruimte (NK-B PoE) | 6 | Volledige dekking open kantoorruimte |
| Vergaderruimtes kern | 4 | Eigen AP per vergaderruimte (gesloten wanden) |
| Subtotaal per etage | 16 | 5 etages = 80 APs |
| Begane grond |  |  |
| Kantine en restaurant | 4 | 150 zitplaatsen, hoge belasting |
| Statenzaal | 2 | 80+ personen, stabiele verbinding vereist |
| Entreehal en receptie | 2 | Bezoekersverkeer |
| Publieksbalie | 1 | Bezoekers via PH-Guest |
| Beveiliging en bewaking | 1 |  |
| Keuken en leveranciersingang | 1 | Minimale dekking |
| Subtotaal begane grond | 11 |  |
| TOTAAL | 91 | 66x Wi-Fi 6 open vloer, 25x Wi-Fi 6 vergaderzaal |

## 5.3 Roaming en RF-beleid

Alle APs zijn onderdeel van dezelfde beheergroep. 802.11r (Fast BSS Transition) is ingeschakeld voor naadloze roaming gebouwbreed. Automatische kanaalplanning via het cloud-beheerplatform, dual-band (2.4 en 5 GHz). In drukke zones zoals de kantine en Statenzaal wordt 5 GHz geprioriteerd via band steering. WIPS is ingeschakeld voor detectie en containment van rogue APs.

# 6. Serverruimte en rackindeling

De serverruimte op de begane grond vormt het centrale punt van de netwerkinfrastructuur. Hier komen alle backboneverbindingen samen. De ruimte bevat vier racks met een vaste functionele indeling.

## 6.1 Rack 1 — DMZ

| Component | Uitvoering | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| DMZ switch-stack | L2 switch-stack, 2x 24-poorts redundant | Twee switches als stack; doorschakelen naar firewall en DMZ servers |
| DMZ servers | Fysieke servers | Extern bereikbare diensten: webserver en mailgateway |

## 6.2 Rack 2 — Interne servers

| Component | Uitvoering | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Server switch-stack | L2 switch-stack, 2x 24-poorts | Hypervisors en storage dual-homed aangesloten |
| Fysieke hypervisors | 6 tot 9 stuks | Draaien de ~30 virtuele servers, dual-homed |
| Storage / beheerserver | 1 tot 2 stuks | NAS/SAN en monitoringserver |
| DNS-server | 1 tot 2 stuks | Interne naamomzetting voor alle clients en systemen |

## 6.3 Rack 3 — Core en netwerk

| Component | Uitvoering | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Firewall HA-cluster | 2x firewall (HA-cluster) | Actief/passief, SD-WAN failover, DHCP, DNS forwarding |
| Core-A | L3 core switch, 24-poorts fiber | Helft van alle NK-uplinks, WAN-VLAN, HSRP Active |
| Core-B | L3 core switch, 24-poorts fiber | Helft van alle NK-uplinks, HSRP Standby |

## 6.4 Rack 4 — Begane grond netwerk

| Component | Uitvoering | Aangesloten apparaten |
| --- | --- | --- |
| SW-BG (48p data) | L2 switch, 48-poorts, onderdeel stack | Werkplekken en overige begane grond aansluitingen |
| PoE switch 1 (24p) | L2 PoE switch, 24-poorts | Access points begane grond (11 stuks) |
| PoE switch 2 (24p) | L2 PoE switch, 24-poorts | VoIP-telefoons begane grond |
| PoE switch 3 (48p) | L2 PoE switch, 48-poorts | Toegangscontrole gebouwbreed (badge readers, sluizen) |
| PoE switch 4 (48p) | L2 PoE switch, 48-poorts | Bewakingscameras begane grond en buiten |

# 7. Backbone bekabeling

Vanuit Core-A en Core-B in de serverruimte lopen fiberverbindingen via de stijgschacht naar de verdiepingen. Per etage zijn twee netwerkkasten voorzien (NK-A en NK-B), elk met twee fiber-uplinks.

| Kabel | Van | Naar | Aantal |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiber backbone (OM4 multimode, LC-LC) | Core-A | NK-A en NK-B, BG + etages 1-5 (6 niveaus) | 12 kabels |
| Fiber backbone (OM4 multimode, LC-LC) | Core-B | NK-A en NK-B, BG + etages 1-5 (6 niveaus) | 12 kabels |
| Totaal |  |  | 24 fiberkabels |

## 7.1 Structured cabling (programma van eisen voor kabelaannemer)

| Type | Specificatie | Aantal | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiber backbone | OM4 multimode, LC-LC | 24 kabels | 12 naar Core-A, 12 naar Core-B |
| UTP werkplekken | CAT6a, RJ-45 | ~750 kabels | 75 per vleugel x 10 NKs |
| UTP access points | CAT6a, RJ-45 | 91 kabels | 1 per AP naar PoE switch in NK |
| Wandplaten | RJ-45 duplex | ~750 stuks | Per werkplek |
| NK-kasten (19") | Wandkast of vloerkast | 10 stuks | NK-A en NK-B per etage 1-5 |

# 8. Hardware en budget

## 8.1 Hardwarekeuze en onderbouwing

Bij de hardwareselectie zijn meerdere platformen afgewogen op basis van enterprise-geschiktheid, beheersbaarheid, ondersteuning en totale eigendomskosten. Onderstaand de overwegingen per platform.

| Platform | Overweging | Knelpunt | Conclusie |
| --- | --- | --- | --- |
| Cisco Catalyst (Catalyst 9000-serie) | Marktleider enterprise switching; uitgebreide feature set, HSRP, QoS, 802.1X out of the box. | Licentiekosten (DNA/Catalyst Center) en hardware CAPEX significant hoger dan alternatieven. Voor een project van deze schaal buiten verhouding. | Afgewezen op kosten |
| Ubiquiti UniFi | Lage aanschafprijs, eenvoudige webinterface, goede WiFi-reputatie in MKB. | Onvoldoende enterprise-feature set: beperkte L3-mogelijkheden, geen volwaardige HSRP/VRRP op toegankelijke modellen, RADIUS-integratie minder volwassen. Niet geschikt voor 900+ gebruikers met 802.1X en identiteitsgebaseerde VLAN-toewijzing. | Afgewezen op functionaliteit |
| Fortinet (FortiSwitch + FortiAP) | Sterke integratie met FortiGate Security Fabric; unified management van firewall, switches en APs. | Switching-portfolio onvoldoende voor deze schaal: beperkt aanbod in hogere poortdichtheden (24/48p managed L2/L3), waardoor meerdere extra switches nodig zijn waar concurrenten volstaan met minder apparatuur. Beheerbaarheid van FortiSwitch via FortiGate is omslachtig en weinig intuïtief in de praktijk. Waarde van Fortinet zit in het security-platform, niet in het switchportfolio. | Afgewezen als switching-platform; FortiGate wel gekozen als firewall |
| Cisco Meraki (MS + MR + FortiGate FW) | Cloud-managed switching en WiFi met volwassen enterprise feature set. Centrale beheerconsole, deployment templates, automatische firmware, HSRP, 802.1X, DHCP snooping. Realistische CAPEX met SLTN-inkoopkorting van 30%. | Cloud-afhankelijkheid voor beheer (dataverkeer altijd operationeel bij uitval dashboard). Licentiekosten jaarlijks terugkerend. | Gekozen platform |

Motivatie gekozen platform: Cisco Meraki biedt de combinatie van enterprise-grade switching (HSRP, rapid-PVST, 802.1X, DHCP snooping, DAI) met een cloud-managed beheermodel dat schaalbaar is voor 91 access points en 30+ switches vanuit een centrale console. De FortiGate 600F is gekozen als firewall vanwege de volwassen SD-WAN-functionaliteit, HA-clustering, DHCP per VLAN en de integratie met Diginetwerk als SD-WAN-lid. De combinatie van beide platformen is gangbaar in de Nederlandse enterprise- en overheidsmarkt en sluit aan bij de expertise binnen SLTN.

## 8.2 Hardware overzicht (IT-netwerk)

| Component | Merk/Platform | Aantal | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Firewall (HA-cluster) | FortiGate 600F | 2 | Rack 3, serverruimte BG |
| Core switch Core-A en Core-B | Cisco Meraki MS425-32, L3 | 2 | Rack 3, serverruimte BG |
| DMZ switch-stack | Cisco Meraki MS425-16, L2 | 2 | Rack 1, serverruimte BG |
| Server switch-stack | Cisco Meraki MS425-16, L2 | 2 | Rack 2, serverruimte BG |
| BG netwerk switch-stack | Cisco Meraki MS150 serie, L2 | 5 (SW-BG + 4x PoE) | Rack 4, serverruimte BG |
| Access stack per NK (2x 48p + 1x 24p PoE) | Cisco Meraki MS150 serie, L2 | 3 per NK, 30 totaal | 10 NKs op etages 1-5 |
| Access points (open vloer) | Cisco Meraki MR46, Wi-Fi 6 | 66 | Etages 1-5 en BG |
| Access points (vergaderruimtes) | Cisco Meraki MR36, Wi-Fi 6 | 25 | Vergaderzalen alle verdiepingen |

## 8.3 CAPEX — Eenmalige hardware-investering

| Component | Aantal | Netto/stuk | Totaal netto | Totaal incl. BTW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FortiGate 600F HA-cluster (2x) | 2 | € 9.800 | € 19.600 | € 23.716 |
| Meraki MS425-32 core switch L3 (2x) | 2 | € 10.360 | € 20.720 | € 25.071 |
| Meraki MS425-16 DMZ switch-stack (2x) | 2 | € 8.582 | € 17.164 | € 20.768 |
| Meraki MS425-16 server switch-stack (2x) | 2 | € 8.582 | € 17.164 | € 20.768 |
| Meraki MS150-24MP BG PoE AP switch (2x) | 2 | € 2.144 | € 4.288 | € 5.189 |
| Meraki MS150-48FP BG PoE 48p cam/toegang (2x) | 2 | € 2.296 | € 4.592 | € 5.556 |
| Meraki MS150-48T NK data 48p (10 NK x 2) | 20 | € 1.666 | € 33.320 | € 40.317 |
| Meraki MS150-24MP NK PoE 24p (10 NK x 1) | 10 | € 2.144 | € 21.441 | € 25.944 |
| Meraki MR46 Wi-Fi 6 AP open vloer (66x) | 66 | € 787 | € 51.975 | € 62.889 |
| Meraki MR36 Wi-Fi 6 AP vergaderzalen (25x) | 25 | € 339 | € 8.487 | € 10.270 |
| TOTAAL CAPEX (excl. BTW) |  |  | € 198.751 | € 240.489 |

## 8.4 OPEX — Jaarlijkse licentiekosten (3-jarige termijn)

| Component | Aantal | Totaal netto 3jr | Totaal incl. BTW 3jr |
| --- | --- | --- | --- |
| FortiGate 600F UTP + FortiCare Premium (2x) | 2 | € 60.239 | € 72.866 |
| Meraki MS Enterprise licenties (38 switches) | 38 | € 14.898 | € 18.026 |
| Meraki MR Enterprise licenties (91 APs) | 91 | € 15.288 | € 18.498 |
| TOTAAL OPEX 3 jaar (excl. BTW) |  | € 90.405 | € 109.390 |

## 8.5 TCO-samenvatting

| Kostenpost | Netto (excl. BTW) | Totaal (incl. BTW) |
| --- | --- | --- |
| CAPEX — Hardware (eenmalig) | € 198.751 | € 240.489 |
| OPEX — Licenties 3 jaar totaal | € 90.405 | € 109.390 |
| TCO — CAPEX + OPEX 3 jaar | € 289.156 | € 349.879 |

Aannames: catalogusprijzen excl. BTW (merakishop.nl / licensewise.nl, mei 2026), SLTN-inkoopkorting 30%, BTW 21%. Niet opgenomen: bekabeling, racks, UPS, PDUs, koeling. Definitieve prijs via offertetraject bij leverancier.

# 9. Risicoanalyse

De risicoanalyse is opgesteld op basis van het netwerkontwerp en IP-plan. Risico's zijn ingedeeld in zes categorieën. Kans en impact zijn beoordeeld op drie niveaus: H (Hoog), M (Midden), L (Laag).

| # | Risico | Kans | Impact | Maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastructuur / hardware |  |  |  |  |
| R01 | Uitval van een ISP-verbinding | M | H | Dubbele ISP via gescheiden tracés; SD-WAN failover via FortiGate HA-cluster. |
| R02 | Uitval Core-A of Core-B | L | H | Gedeeld gateway-adres; automatische overname via HSRP. Access-stacks hebben twee fiber-uplinks; STP schakelt over. |
| R03 | Uitval access switch op etage | M | M | Geaccepteerd risico. ~48 werkplekken tijdelijk niet bereikbaar; oplossing via hardware swap. |
| R04 | PoE-budget onvoldoende | M | M | PoE-budget berekenen voor worst-case; bij tekort extra injectors of hogere budget switch. |
| R05 | Fiber backbone beschadigd tijdens verbouwing | L | H | Kabelrouting via beschermde stijgschacht met beschermingsbuis; routering documenteren voor aannemer. |
| R06 | Spanning tree loop door foutieve aansluiting | M | H | BPDU Guard en Root Guard op alle access poorten inschakelen. |
| R07 | Uitval firewall HA-cluster (beide tegelijk) | L | H | Firmware updates gefaseerd; nooit beide firewalls tegelijk. Onderhoudsvenster buiten kantoortijden. |
| R08 | Uitval cloud-managed AP-platform | L | M | APs blijven bij uitval cloudplatform bestaande configuratie doorsturen. Beheer en nieuwe uitrol tijdelijk niet mogelijk. Redundante internetverbinding verkleint kans op onbereikbaarheid platform. |
| R09 | Meraki cloud dashboard onbereikbaar, switches niet te beheren | L | M | Geaccepteerd risico. Bij uitval van het Meraki cloud dashboard blijft alle dataverkeer en netwerksegmentatie volledig operationeel: HSRP, STP, VLANs, trunking en 802.1X authenticatie (via lokale RADIUS/NPS) draaien door op de switches zelf. Alleen het beheervlak valt weg — nieuwe configuratiewijzigingen en provisioning van nieuwe devices zijn tijdelijk niet mogelijk. Geen lokale dashboard-optie beschikbaar (by design bij Meraki). Mitigatie: wijzigingen plannen via change management, bij voorkeur buiten kantoortijden. Redundante internetverbinding verkleint kans op onbereikbaarheid dashboard. |
| Configuratie / software |  |  |  |  |
| R10 | DHCP-conflicten door overlappende subnetten | M | H | Elk VLAN heeft een gebouwbreed subnet; structureel geen overlap. DHCP-snooping op access switches. |
| R11 | Verkeerde VLAN-configuratie, segmentatie faalt | M | H | VLAN-structuur gedocumenteerd in IP-plan; validatie via testprocedure voor oplevering. |
| R12 | Management VLAN niet gescheiden van productie | M | H | Dedicated management VLAN (VLAN 10). Toegang tot switches uitsluitend via dat VLAN. |
| R13 | VLAN hopping via verkeerd geconfigureerde trunk | L | H | Native VLAN niet voor productieverkeer. Allowed VLANs expliciet definiëren per trunk. |
| R14 | QoS niet geconfigureerd, VoIP-kwaliteit degradeert | M | M | VoIP VLAN 50 markeren met DSCP/CoS prioriteit op alle switches en core. |
| R15 | Asymmetrische routing tussen Core-A en Core-B | L | M | Redundante L3 routing met gedeeld gateway-adres. Valideren via testprocedure. |
| R16 | DNS-uitval | L | H | Twee DNS-servers in serversubnet. Externe DNS als fallback. |
| R17 | Configuratiefout bij bulk-uitrol 91 APs | H | M | Cloud-managed AP-platform met deployment templates; individuele validatie per zone na uitrol. |
| R18 | Kanaalinterferentie tussen APs bij hoge bezetting | M | M | Automatische kanaalplanning via cloud-managed AP-platform. Dekking en interferentie meten tijdens acceptatietest in drukke zones (kantine, Statenzaal). |
| Beveiliging |  |  |  |  |
| R19 | Ongeautoriseerde toegang via onbeheerde poort | H | H | 802.1X poortauthenticatie: elke poort wijst VLAN toe op basis van identiteit via RADIUS/Entra ID. Ongebruikte poorten in quarantaine-VLAN. |
| R20 | Uitval RADIUS-server (802.1X afhankelijkheid) | M | H | Redundante NPS-VM in serverruimte. 802.1X fail-open op bekabelde poorten: beperkt fallback-VLAN bij uitval. |
| R21 | Gast-WiFi bereikbaar buiten gebouw | M | M | Gastnetwerk op eigen SSID en VLAN 90 met client-isolatie. Transmit power beperken op buitengerichte APs. |
| R22 | AV/IoT in Statenzaal op zelfde segment als intern netwerk | L | H | AV-systemen op VLAN 80 IoT. Geen routering naar intern netwerk. |
| R23 | Gecompromitteerde camera maakt laterale beweging mogelijk | L | H | Camerasysteem op VLAN 70 via PoE switch 4 in Rack 4. Geen routering naar intern netwerk. |
| R24 | Rogue AP aangesloten op access poort | M | H | Dynamic ARP Inspection + DHCP-snooping. WIPS-functie op AP-platform voor detectie. |
| R25 | Ongeautoriseerde toegang via publiek VLAN naar intern netwerk | L | H | Publieksbalie op VLAN 40, volledig geïsoleerd. Geen routering naar intern netwerk via firewall. |
| Fysiek / locatie |  |  |  |  |
| R26 | Ongeautoriseerde fysieke toegang serverruimte of NK | M | H | Serverruimte met badge-toegang; NKs afgesloten; cameratoezicht op VLAN 70. |
| R27 | Stroomstoring raakt netwerkinfrastructuur | L | H | UPS op alle racks; core en PoE switches op noodstroom (randvoorwaarde bij opdrachtgever). |
| R28 | UPS batterij defect of leeg bij stroomstoring | M | H | UPS batterijen periodiek testen en preventief vervangen. Monitoring op UPS-status en batterijcapaciteit via beheerplatform. Randvoorwaarde bij opdrachtgever. |
| R29 | Oververhitting serverruimte | L | H | Koeling is verantwoordelijkheid opdrachtgever. Als aanname documenteren dat ruimte voldoet aan vereisten. |
| R30 | Bekabelingsfouten in patchkast na oplevering | H | M | Patchpanelen voorzien van labeling conform IP-plan; patchschema per NK opleveren. |
| R31 | Onvoldoende WiFi-dekking in drukke zones (kantine, Statenzaal) | M | M | 11 APs begane grond, 4 in kantine, 2 in Statenzaal. Dekking meten tijdens acceptatietest. |
| Project / organisatie |  |  |  |  |
| R32 | Scope creep na briefing | H | M | Wijzigingen via change-proces; ontwerp bevroren na goedkeuring. |
| R33 | Inconsistent ontwerp door uiteenlopend kennisniveau groep | M | M | Taakverdeling en review-moment inbouwen. Gedeeld document in Teams als single source of truth. |
| R34 | Testprocedure onvolledig voor oplevering | M | H | Testplan vroeg opstellen; VLAN-segmentatie, failover core en DHCP als kritieke tests prioriteren. |
| R35 | Documentatie incompleet, ontwerp niet overdraagbaar | M | H | IP-plan, topologietekening, VLAN-overzicht en patchschema zijn verplichte opleverdocumenten. |
| R36 | Hardware later ingekocht, testmogelijkheden beperkt | M | M | Ontwerp hardware-agnostisch. EVE-NG simulatie is beschikbaar voor logische validatie als fysieke hardware ontbreekt; zie het validatierapport. |
| Overheid / Diginetwerk |  |  |  |  |
| R37 | Uitval Diginetwerk buiten invloed SLTN | L | H | Diginetwerk op VLAN 15, technisch gescheiden van internet; storingen escaleren naar Diginetwerk-beheerder. |
| R38 | BIO/AVG-maatregelen niet opgenomen in ontwerp | M | M | Ontwerp biedt segmentatie en toegangscontrole als basis; specifieke BIO-maatregelen buiten scope. |

# 10. EVE-NG simulatie en validatie

## 10.1 Inleiding

Het netwerkontwerp is gevalideerd in een EVE-NG simulatieomgeving. De simulatie is gebouwd in EVE-NG Community Edition op een Proxmox-host en maakt gebruik van Cisco IOL L2/L3 images en een FortiGate vVM. Het ontwerp omvat 29 nodes en 44 links.

## 10.2 Labopstelling

| Node | Type | Image | Rol |
| --- | --- | --- | --- |
| Core-A | IOL L2 | i86bi-linux-l2-adventerprise-15.1b.bin | L3 core switch, HSRP Active |
| Core-B | IOL L2 | i86bi-linux-l2-adventerprise-15.1b.bin | L3 core switch, HSRP Standby |
| FGT-A | QEMU / FortiOS | fortinet-FGT-v7 | Firewall actief, DHCP server |
| FGT-B | QEMU / FortiOS | fortinet-FGT-v7 | Firewall passief (HA) |
| SW-DMZ | IOL L2 | i86bi-linux-l2-adventerprise-15.1b.bin | DMZ switch-stack |
| SW-SERVER | IOL L2 | i86bi-linux-l2-adventerprise-15.1b.bin | Server switch-stack |
| SW-BG | IOL L2 | i86bi-linux-l2-adventerprise-15.1b.bin | Begane grond access-stack |
| NK-E1-A t/m NK-E5-A | IOL L2 | i86bi-linux-l2-adventerprise-15.1b.bin | Access-stack vleugel A, etages 1-5 |
| NK-E1-B t/m NK-E5-B | IOL L2 | i86bi-linux-l2-adventerprise-15.1b.bin | Access-stack vleugel B, etages 1-5 |
| Client-VLAN100 / VLAN40 | VPCS | vpcs | Testclients VLAN 100 en 40 |

## 10.3 Validatieresultaten

### HSRP Status (Core-A, alle VLANs)

| Interface | Groep | Priority | State | Virtual IP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlan10 | 10 | 110 | Active | 10.10.0.1 |
| Vlan11 | 11 | 110 | Active | 10.11.0.1 |
| Vlan100 | 100 | 110 | Active | 10.100.0.1 |
| Vlan40 | 40 | 110 | Active | 10.40.0.1 |
| Vlan50 | 50 | 110 | Active | 10.50.0.1 |
| Vlan60 | 60 | 110 | Active | 10.60.0.1 |
| Vlan70 | 70 | 110 | Active | 10.70.0.1 |
| Vlan80 | 80 | 110 | Active | 10.80.0.1 |

### DHCP-uitgifte via FortiGate

| Client | VLAN | Toegewezen IP | Gateway | DHCP server |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Client-VLAN100 | 100 | 10.100.0.50/22 | 10.100.0.1 | 10.100.0.10 (FGT-A) |
| Client-VLAN40 | 40 | 10.40.0.50/24 | 10.40.0.1 | 10.40.0.10 (FGT-A) |

### Inter-VLAN routing en redundantie

| Test | Commando | Resultaat |
| --- | --- | --- |
| Core-A interlink naar Core-B | ping 10.255.0.1 | PASS 5/5 (1ms) |
| Core-A ping client VLAN100 | ping 10.100.0.50 | PASS 5/5 (1ms) |
| Core-B ping client VLAN100 | ping 10.100.0.50 source Vlan100 | PASS 5/5 (1ms) |
| Inter-VLAN: VLAN40 naar VLAN100 | ping 10.100.0.50 (van VLAN40) | PASS 5/5 (1ms TTL=63) |
| Client VLAN100 ping FortiGate | ping 10.100.0.10 | PASS 5/5 (1ms) |
| STP root bridge Core-A | VLAN 1,10,11,12,13-15,40,50,60,70,80,90,100,999 | PASS |

## 10.4 Bevindingen en beperkingen

| Bevinding | Oorzaak | Impact |
| --- | --- | --- |
| HSRP Standby toont "unknown" op Core-B | Bekende beperking IOL L2 image 15.1 met multicast flooding op trunk-poorten. Multicast ping 224.0.0.2 geslaagd. | Geen impact in productie. |
| HSRP virtual IP reageert niet op ping vanuit VPCS | VPCS verwerkt ARP-reply op virtual MAC niet consistent. Routing via virtual IP werkt correct. | Geen impact in productie. |
| FGT-B nog niet geconfigureerd | FGT-B krijgt identieke config als FGT-A plus HA heartbeat op port3. | Voor demonstratie volstaat FGT-A. In productie actief/passief HA. |
| 802.1X / RADIUS niet gesimuleerd | Geen Windows NPS-server in EVE-NG; Entra ID-koppeling niet offline simuleerbaar. | Validatie VLAN-toewijzing vereist productietestomgeving met NPS en Entra ID. |

## 10.5 Conclusie validatie

De EVE-NG simulatie van het Provinciehuis Utrecht netwerkontwerp is succesvol gebouwd en gevalideerd. De kernfunctionaliteit is aantoonbaar werkend:

- Two-tier architectuur met redundante core (Core-A en Core-B) via HSRP

- VLAN-segmentatie over 11 VLANs met correcte trunk-configuratie en STP convergentie

- DHCP-uitgifte via FortiGate per VLAN met DHCP relay op de core SVI

- Inter-VLAN routing via de core met end-to-end connectiviteit (TTL=63)

- Redundante uplinks per NK-switch met STP failover mechanisme

- Core-B bereikt beide testclients onafhankelijk van Core-A (redundantie gevalideerd)

# 11. Projectplanning

De projectplanning omvat acht fasen van initiatie tot projectafsluiting. Doorlooptijd: 19 mei 2026 t/m 17 december 2026.

| ID | Taak | Owner | Einddatum | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Project Initiatie |  |  |  |  |
| 1.1 | Briefing ontvangen en doornemen | Heel team | 19-05-2026 | Completed |
| 1.2 | Rolverdeling vastleggen | Danny | 19-05-2026 | Completed |
| 1.5 | Projectplan opstellen | Danny / Shervino | 20-05-2026 | Completed |
| Fase 2 — Analyse & Ontwerp |  |  |  |  |
| 2.1 | Gebouwanalyse | Bastiaan | 20-05-2026 | Completed |
| 2.4 | IP-plan uitwerken | Bastiaan / Robert | 22-05-2026 | Completed |
| 2.7 | Logische netwerktekening | Robert | 22-05-2026 | Completed |
| 2.9 | Risico-inventarisatie | Symon | 25-05-2026 | Completed |
| 2.10 | Documentatie samenstellen | Shervino | 26-05-2026 | In Progress |
| M2A | ★ Conceptpresentatie aan opdrachtgever | Heel team | 26-05-2026 | ★ Milestone |
| Fase 3 — Inkoop |  |  |  |  |
| 3.1 | Hardwarelijst finaliseren | Inkoop 01 | 10-06-2026 | Open |
| 3.4 | Bestelling plaatsen | Inkoop 01 | 18-06-2026 | Open |
| Fase 4 — Bekabeling |  |  |  |  |
| 4.3 | UTP trekken (CAT6a) | Kabelaannemer | 24-07-2026 | Open |
| 4.4 | Glasvezel backbone trekken | Kabelaannemer | 10-07-2026 | Open |
| M4 | ★ Bekabeling goedgekeurd | Bastiaan / PM 01 | 07-08-2026 | ★ Milestone |
| Fase 5 — Hardware plaatsing |  |  |  |  |
| 5.5 | Core switches racken | Network Engineer 01 | 20-10-2026 | Open |
| 5.9 | APs monteren | Wireless Engineer 01 | 04-11-2026 | Open |
| Fase 6 — Configuratie |  |  |  |  |
| 6.1 | Basis netwerkconfiguratie (VLANs, STP, trunks) | Network Engineer 01/02 | 11-11-2026 | Open |
| 6.5 | 802.1X instellen | Security Engineer 01 | 16-11-2026 | Open |
| M6 | ★ Configuratie afgerond | Network Architect 01 / PM 01 | 20-11-2026 | ★ Milestone |
| Fase 7 — Acceptatie & Overdracht |  |  |  |  |
| 7.1 | Connectiviteitstest alle VLANs per etage | Network Architect 01 | 24-11-2026 | Open |
| 7.11 | Formele oplevering (ondertekening) | PM 01 / ICT Manager 01 | 01-12-2026 | Open |
| M7 | ★ Project opgeleverd, supportperiode start | PM 01 | 01-12-2026 | ★ Milestone |
| Fase 8 — Support & Projectafsluiting |  |  |  |  |
| 8.1 | Eerstelijns support (2 weken) | Support Engineer 01/02 | 15-12-2026 | Open |
| 8.6 | Projectafsluiting en archivering | Danny / Shervino | 17-12-2026 | Open |
| M8 | ★ Project afgesloten | Danny / PM 01 | 17-12-2026 | ★ Milestone |

# 12. Testfase en acceptatiecriteria

Na configuratie wordt een uitgebreide acceptatietest uitgevoerd voor oplevering aan de opdrachtgever.

| Test | Wat | Wanneer | Wie |
| --- | --- | --- | --- |
| Connectiviteitstest | Ping / traceroute per VLAN | Na NK-configuratie | Network Architect 01 |
| VLAN-isolatietest | Cross-VLAN verkeer geblokkeerd | Na firewall-policies | Security Engineer 01 |
| Redundantietest core | Core-B failover simuleren | Na configuratie core | Network Architect 01 |
| WAN failover test | ISP-A uitschakelen, SD-WAN controle | Na WAN-configuratie | Network Architect 01 |
| 802.1X test | Identiteitsgebaseerde VLAN-toewijzing | Na RADIUS-config | Security Engineer 01 |
| DHCP test per VLAN | Correct IP, gateway en DNS per segment | Na FortiGate-config | Network Engineer 01 |
| WiFi dekking meting | Signaalsterkte per zone, roaming test | Na AP-plaatsing | Wireless Engineer 01 |
| VoIP kwaliteitstest | Jitter, pakketverlies, spraakkwaliteit | Na VoIP-configuratie | VoIP Engineer 01 |
| AV/Statenzaal test | Stemapparatuur en AV-systemen | Na AV-configuratie | AV Integrator 01 |

# 13. Nazorg en projectafsluiting

## 13.1 Hypercare (2 weken na oplevering)

Direct na oplevering (1 december 2026) start een intensieve ondersteuningsfase van twee weken:

- Hoge prioriteit support met dedicated contactpersoon; response binnen 2 uur

- Intensieve monitoring van netwerk en servers

- Technische vragen over ontwerp worden door Network Architect 01 en het ICT Tribe-team behandeld

- Aanpassingen aan ontwerp of configuratie worden gedocumenteerd door Documentatie 01

- Na 15 december: overdracht naar regulier support van SLTN

## 13.2 Opleverdocumenten

De volgende documenten worden opgeleverd als onderdeel van het project:

- Projectbrief Netwerkontwerp Provinciehuis Utrecht v2

- IP-plan Provinciehuis Utrecht v2 (incl. Subnetten, VLANs, Uitleg, Patchlijst_Fiber, Patchlijst_UTP)

- Risicoanalyse Provinciehuis Utrecht v2

- EVE-NG Simulatie Validatierapport v2

- Conceptbudget hardware (CAPEX/OPEX/TCO)

- Netwerktopologietekening (draw.io, logisch, 16:9, revisie B)

- Projectplanning v2 (inclusief contactlijst en rolbeschrijvingen)

- Eindpresentatie v4 (SLTN / Provincie Utrecht)

## 13.3 Projectafsluiting checklist

- Project review meeting

- Lessons learned document

- Sign-off opdrachtgever (Provincie Utrecht)

- Overdracht naar nazorgteam

- Archivering documentatie

# 14. Contactlijst

| Rol / Functie | Team | Contactpersoon | Telefoon | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincie Utrecht |  |  |  |  |
| Manager ICT Infrastructuur | ICT | ICT Manager 01 | 06-11000001 | ictmanager01@... |
| Technisch ICT-adviseur | ICT | ICT Adviseur 01 | 06-11000002 | ictadviseur01@... |
| Facilitair Manager | Facilitair | Facilitair 01 | 06-11000003 | facilitair01@... |
| ICT Tribe Almere |  |  |  |  |
| Begeleider | Fast Lane | Begeleider 01 | 06-22000001 | begeleider01@icttribe.nl |
| Begeleider | Fast Lane | Begeleider 02 | 06-22000002 | begeleider02@icttribe.nl |
| SLTN — Management |  |  |  |  |
| Project Manager | Management | PM 01 | 06-33000001 | pm01@sltn.nl |
| Accountmanager | Management | Accountmanager 01 | 06-33000002 | accountmgr01@sltn.nl |
| SLTN — Uitvoering |  |  |  |  |
| Network Architect | Netwerk | Network Architect 01 | 06-33000010 | netarch01@sltn.nl |
| Network Engineer | Netwerk | Network Engineer 01/02 | 06-3300001x | neteng0x@sltn.nl |
| Security Engineer | Security | Security Engineer 01 | 06-33000013 | seceng01@sltn.nl |
| Wireless Engineer | Wireless | Wireless Engineer 01 | 06-33000015 | wirelesseng01@sltn.nl |
| Systems Engineer | Systems | Systems Engineer 01 | 06-33000016 | syseng01@sltn.nl |
| Extern |  |  |  |  |
| Kabelaannemer | Kabelaannemer | Tech 01 | 06-44000002 | tech01@kabelaannemer.nl |
| ISP 1 / ISP 2 | ISPs | ISP1 Tech 01 / ISP2 Tech 01 | zie planning |  |