Projectbrief

Netwerkontwerp Provinciehuis Utrecht

ICT Tribe Almere | SLTN Group B.V. | mei 2026

# 1. Aanleiding

Provincie Utrecht betrekt een nieuw provinciehuis met circa 900 medewerkers, verdeeld over zes verdiepingen. Het gebouw omvat uiteenlopende functies, waaronder publieke balies, vergaderruimten, een bestuursetage en een serverruimte met circa 30 servers. Voor deze omgeving is een volledig nieuw netwerkontwerp nodig dat betrouwbare bekabelde en draadloze connectiviteit biedt voor medewerkers en bezoekers.

# 2. Probleemstelling

Zonder een gestructureerd netwerkontwerp ontstaan risico's op drie hoofdpunten:

- Continuïteit: een overheidsorganisatie kan zich geen netwerkstoringen veroorloven.

- Informatiebeveiliging: de combinatie van publieke zones, ambtelijke werkplekken en vertrouwelijke bestuurlijke omgevingen vereist strikte segmentatie.

- Beheerbaarheid: een niet-gedocumenteerd en ongestructureerd netwerk leidt op termijn tot hoge beheerkosten en verhoogde kwetsbaarheid.

# 3. Doelstelling

Het project resulteert in een volledig uitgewerkt netwerkontwerp dat drie kernvoorwaarden borgt.

| Pijler | Toelichting |
| --- | --- |
| Beschikbaarheid | Redundante WAN-verbindingen en een redundante core-laag waarborgen de continuïteit bij uitval van een afzonderlijke component. |
| Beveiliging | Strikte netwerksegmentatie en 802.1X poortauthenticatie (gekoppeld aan Entra ID) scheiden publieke, interne en vertrouwelijke zones. VLAN-toewijzing is identiteitsgebaseerd: medewerkers ontvangen automatisch het juiste VLAN ongeacht fysieke locatie. De firewall wordt opgenomen in de hardwarelijst; de inpassing en configuratie vallen buiten de scope van dit ontwerp. |
| Beheerbaarheid | Een centraal beheerplatform, een gedocumenteerde topologie en een volledig IP-plan maken het netwerk overdraagbaar, beheersbaar en schaalbaar. |

# 4. Scope

## In scope

- Logisch netwerkontwerp voor het Provinciehuis Utrecht (1 gebouw, 6 lagen inclusief begane grond)

- Fysiek netwerkontwerp inclusief kabelrouting en netwerkkastindeling per etage

- VLAN-structuur en IP-plan (één subnet per VLAN-functie, gebouwbrede segmentatie via 802.1X en Entra ID; adressering reflecteert VLAN-ID)

- Risico-inventarisatie van het voorgestelde netwerkontwerp, uitgewerkt als separaat document

- Hardwareadvies per apparaattype (core switches, access switches, AP’s en firewall) inclusief merkaanbeveling; de eindkeuze ligt bij inkoop

- VLAN-configuratie op switches en access points

- Netwerkinfrastructuur voor VOIP (subnetten, VLANs, PoE aansluitingen)

- Configuratie van netwerkdiensten: DHCP per VLAN en DNS forwarding op de firewall (lokaal, zonder externe afhankelijkheid)

- Budget- of kostenraming

- Bekabelingsspecificatie als programma van eisen voor kabelaannemer (patchpanelen, UTP werkplekken, fiber backbone)

- Support op het ontwerp tot twee weken na oplevering

- Eindpresentatie aan Provincie Utrecht / SLTN

## Out of scope

- Firewall security policies, IPS en DMZ-configuratie (verantwoordelijkheid securityteam SLTN)

- Eindkeuze hardware merken of modellen (aanbeveling wordt gedaan, beslissing ligt bij inkoop)

- Fysieke aanleg van bekabeling (UTP, fiber en wandplaten), uitgevoerd door de kabelaannemer

- Faciliteiten: UPS, PDUs, koeling serverruimte, racks (verantwoordelijkheid elektricien / klimaat tech / rack leverancier)

- Fysieke implementatie en installatie van de netwerkinfrastructuur

- Beheer en onderhoud na oplevering

- Aanbestedingsprocedure

- IPv6

- Inrichting en configuratie van VoIP-systemen en telefonie

# 5. Netwerkarchitectuur: van buiten naar binnen

Het ontwerp volgt een two-tier architectuur: de core-laag verzorgt alle routing en vormt het centrale knooppunt, de access-laag verbindt eindgebruikers. Er is geen aparte distributielaag per etage. Alle switches behalve Core-A en Core-B zijn pure Layer 2 en geven verkeer via trunk-uplinks door aan de core.

## Internet en WAN

Het gebouw beschikt over twee onafhankelijke internetverbindingen via verschillende providers. Beide verbindingen komen via fysiek gescheiden tracés het gebouw binnen. De ISP-aansluitingen termineren via een dedicated WAN-VLAN op de core switches. De core distribueert deze VLANs als trunk naar FGT-A en FGT-B, zodat beide firewalls beide ISP-lijnen kunnen bereiken.

## Diginetwerk

Diginetwerk is een afsprakenstelsel van gekoppelde besloten netwerken, beheerd door Logius in opdracht van het ministerie van BZK. Het biedt een veiliger alternatief dan het open internet voor gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties. De Diginetwerk-aansluiting wordt als SD-WAN-lid geconfigureerd op de FortiGate, naast de twee reguliere ISP-lijnen. Verkeer naar overheidsbestemmingen wordt via SD-WAN-policy over de Diginetwerk-lijn gerouteerd.

Alleen servers in VLAN 11 krijgen via firewall-policy toegang tot Diginetwerk. Medewerkers benaderen Diginetwerk-diensten via applicaties op die servers, niet rechtstreeks via de WAN-interface. Dit voorkomt dat een gecompromitteerd device op het medewerkerssegment direct het overheidsnetwerk kan bereiken.

## Firewall

Het firewallcluster bestaat uit twee FortiGate firewalls in een high-availability-opstelling (actief/passief). De firewalls verzorgen de externe routing, SD-WAN failover en bewaken de scheiding tussen het interne netwerk en de DMZ. De FortiGate verzorgt tevens DHCP per VLAN en DNS-forwarding, zodat deze functies lokaal beschikbaar blijven ongeacht de bereikbaarheid van externe diensten.

## DMZ

Tussen de firewall en het interne netwerk is een afzonderlijke DMZ opgenomen voor extern bereikbare diensten, zoals een webserver of mailgateway. Dit segment beschikt over een eigen switch-stack en blijft volledig gescheiden van het interne netwerk.

## Core-laag

De core-laag bestaat uit twee Layer 3 Cisco Meraki core switches, Core-A en Core-B, die gezamenlijk een gedeeld gateway-adres aanbieden via HSRP of vergelijkbaar protocol. De core verzorgt alle inter-VLAN routing voor het gehele gebouw, inclusief de etages. Er is geen aparte distributielaag; de core is het enige routingpunt in het interne netwerk.

## DHCP en DNS

DHCP wordt verzorgd door de FortiGate firewall, geconfigureerd per VLAN. DNS wordt lokaal afgehandeld door een interne DNS-server in de serverruimte, met de FortiGate als forwarder naar ISP of publieke resolver. Beide functies zijn volledig lokaal en blijven operationeel bij uitval van externe verbindingen of clouddiensten.

VLAN 100 (medewerkers bekabeld) heeft één gebouwbreed subnet: 10.100.0.0/22 (1022 adressen). Er is één SVI op de core met een DHCP helper-address richting de FortiGate. VLAN-toewijzing verloopt via 802.1X poortauthenticatie gekoppeld aan Entra ID: een medewerker authenticeert bij inpluggen en ontvangt automatisch VLAN 100, ongeacht de fysieke locatie. De RADIUS-server (Windows NPS) draait op een server in de serverruimte binnen het SERVERS-subnet (VLAN 11, 10.11.x.x). Per-etage subnetten zijn niet meer aanwezig; segmentatie tussen gebruikersgroepen verloopt uitsluitend via VLAN-grenzen en firewall-policies. Broadcasts zijn beperkt tot het /22 subnet, wat acceptabel is voor 900 hosts op moderne switchinfrastructuur. Toekomstige uitbreiding naar per-afdeling VLANs (bijv. VLAN 101 voor Ruimtelijke Ordening, VLAN 102 voor Vastgoed) is mogelijk zonder wijziging aan de fysieke infrastructuur.

## Access-laag per etage

Vanuit de core lopen fiberverbindingen via de stijgschacht naar elke etage. Per etage zijn twee netwerkkasten voorzien, NK-A en NK-B. In elke kast bevindt zich een gestackte combinatie van drie Cisco Meraki switches: twee 48-poorts GbE switches en een 24-poorts PoE switch. De stack fungeert als pure Layer 2 access-stack. Uplink 1 loopt via de PoE switch, uplink 2 via de laatste poort van een van de 48-poorts switches. Spanning Tree Protocol (STP) waarborgt een lus-vrije topologie en verzorgt automatische failover bij uitval van een uplink.

## Overzicht netwerklagen

| Laag | Component | Functie |
| --- | --- | --- |
| Internet | 2x ISP-lijn + Diginetwerk (SD-WAN op FortiGate) | Redundante verbinding naar buiten; Diginetwerk voor overheidsverkeer |
| Beveiliging | FortiGate HA-cluster (actief/passief) | Routing naar buiten, scheiding DMZ en intern netwerk, SD-WAN failover, DHCP per VLAN, DNS forwarding |
| DMZ | DMZ switch-stack (Meraki, Layer 2) | Extern bereikbare diensten, gescheiden van intern netwerk |
| Core | Meraki Core-A en Core-B (Layer 3) | Alle inter-VLAN routing, gedeeld gateway-adres, redundant |
| Access etages | Meraki stack per NK: 2x 48p GbE + 1x 24p PoE (Layer 2) | Werkplekken, printers, APs; uplinks via STP naar core |
| Access begane grond | Meraki L2 stack: SW-BG + 4x PoE (Layer 2) | Alle begane grond aansluitingen; rechtstreeks aan core |

# 6. Serverruimte begane grond

De serverruimte op de begane grond vormt het centrale punt van de netwerkinfrastructuur. Hier komen alle backboneverbindingen samen. De ruimte bevat vier racks met een vaste functionele indeling.

## Rack 1: DMZ

| Component | Uitvoering | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| DMZ switch-stack | Cisco Meraki, Layer 2, 2x 24-poorts redundant | Twee switches als stack; enkel doorschakelen naar firewall en DMZ servers |
| DMZ servers | Fysieke servers | Extern bereikbare diensten zoals webserver en mailgateway |

## Rack 2: Interne servers

| Component | Uitvoering | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Server switch-stack | Cisco Meraki, Layer 2, 2x 24-poorts redundant | Twee switches als stack; hypervisors en storage dual-homed aangesloten |
| Fysieke hypervisors | 6 tot 9 stuks | Draaien de ~30 virtuele servers, dual-homed aangesloten |
| Storage en beheerserver | 1 tot 2 stuks | NAS/SAN en monitoringserver, dual-homed aangesloten |
| DNS-server | 1 tot 2 stuks | Interne naamomzetting voor alle clients en systemen |

## Rack 3: Core en netwerk

| Component | Uitvoering | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| FortiGate HA-cluster | 2x FortiGate firewall | Actief/passief, SD-WAN failover, DHCP per VLAN, DNS forwarding |
| Core-A | Meraki, 24-poorts fiber, Layer 3 | Helft van alle NK-uplinks, WAN-VLAN voor ISP en Diginetwerk |
| Core-B | Meraki, 24-poorts fiber, Layer 3 | Helft van alle NK-uplinks, gedeeld gateway-adres met Core-A |

## Rack 4: Begane grond netwerk

| Component | Uitvoering | Aangesloten apparaten |
| --- | --- | --- |
| Switch-stack BG | Meraki, Layer 2, gestacked (SW-BG + 4x PoE) | Alle begane grond aansluitingen; één gezamenlijke stack |
| PoE switch 1 -- 24 poorts | Meraki, Layer 2, onderdeel stack | Access points begane grond (11 stuks) |
| PoE switch 2 -- 24 poorts | Meraki, Layer 2, onderdeel stack | VOIP-telefoons begane grond |
| PoE switch 3 -- 48 poorts | Meraki, Layer 2, onderdeel stack | Toegangscontrole gebouwbreed (badge readers, intercom, sluizen) |
| PoE switch 4 -- 48 poorts | Meraki, Layer 2, onderdeel stack | Bewakingscameras begane grond en buiten |

Aansluitingen begane grond via Rack 4:

- Receptie en entreehal -- VOIP, toegangspoort sluis, access points

- Publieksbalie, geïsoleerd van het interne netwerk

- Statenzaal -- AV-systemen, stemapparatuur, tijdelijke aansluitingen externen

- Kantine en restaurant -- WiFi zwaar belast (150 zitplaatsen)

- Beveiliging en bewaking, camera’s op een eigen segment, toegangscontrole

- Keuken en leveranciersingang -- VOIP, toegangscontrole laaddok

# 7. Begane grond bijzondere ruimtes

De begane grond wijkt functioneel af van de standaardverdiepingen door de aanwezigheid van publieke ruimten en de Statenzaal. Op deze verdieping zijn geen aparte netwerkkasten voorzien; alle aansluitingen worden rechtstreeks teruggevoerd naar Rack 4 in de serverruimte.

## Statenzaal

- 2 access points voor WiFi-dekking en capaciteit (80+ personen)

- AV-systemen en stemapparatuur op IoT VLAN

- Tijdelijke aansluitingen voor externen op Guest VLAN

## Kantine en restaurant

- 150 zitplaatsen, 4 access points voor hoge WiFi-capaciteit

- Keuken heeft VOIP-aansluiting voor contact met receptie

## Receptie en entreehal

- VOIP-telefoon voor bezoekersregistratie en doorverbinden

- Toegangspoort met badge reader voor sluis achter hoofdingang

- 2 access points voor WiFi-dekking

## Beveiliging en bewaking

- VOIP-telefoons

- Camerasysteem op eigen VLAN via PoE switch 4 in Rack 4

- Toegangscontrole deuren en laaddok op eigen VLAN via PoE switch 3

## Leveranciersingang

- Intercom of VOIP voor contact met receptie of beveiliging

- Toegangscontrole laaddok

# 8. Backbone bekabeling

Vanuit Core-A en Core-B in de serverruimte lopen fiberverbindingen via de stijgschacht naar de verdiepingen. Per etage zijn twee netwerkkasten voorzien, NK-A en NK-B. Elke netwerkkast ontvangt twee fiber-uplinks: een vanaf Core-A en een vanaf Core-B.

| Kabel | Van | Naar | Aantal |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiber backbone | Core-A | NK-A en NK-B begane grond + etages 1 t/m 5 (6 niveaus) | 12 kabels |
| Fiber backbone | Core-B | NK-A en NK-B begane grond + etages 1 t/m 5 (6 niveaus) | 12 kabels |
| Totaal |  |  | 24 fiberkabels |

Elke netwerkkast heeft twee fiber-uplinks: een naar Core-A en een naar Core-B. STP bepaalt welke uplink actief is en schakelt automatisch over bij uitval.

# 9. Netwerkkasten per etage

Elke etage beschikt over twee netwerkkasten: NK-A in de linkervleugel en NK-B in de rechtervleugel. Beide kasten zijn identiek opgebouwd. Per NK is een stack van drie Meraki switches aanwezig die als pure Layer 2 access-laag functioneert.

## Inhoud per NK

| Component | Uitvoering | Poorten | Functie |
| --- | --- | --- | --- |
| GbE access switch 1 | Meraki, Layer 2, gestacked | 48 poorts koper | Werkplekken 1 t/m 48 |
| GbE access switch 2 | Meraki, Layer 2, gestacked | 48 poorts koper | Werkplekken 49 t/m 96, printers, schermen, IoT |
| PoE switch | Meraki, Layer 2, gestacked | 24 poorts | Access points in de vleugel en vergaderruimtes; uplink 1 naar core |

De drie switches vormen een stack. Uplink 1 loopt via de PoE switch, uplink 2 via de laatste poort van een 48-poorts switch. STP verzorgt redundantie en lus-vrije topologie. Bij uitval van een access switch is een deel van de werkplekken tijdelijk niet bereikbaar; voor een kantooromgeving is dit een acceptabel risico.

## Aangesloten apparaten per vleugel

- ~75 werkplekken via wandplaat of ceiling drop

- 1 multifunctionele printer in de printhoek of pantry

- 1 tot 2 informatieschermen

- Overig: koffiemachine, toegangscontrole

# 10. WLAN overzicht

## Fysieke dekking per zone

## Standaard etage (etages 1 t/m 5)

| Zone | Aangesloten op | Aantal APs | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| Vleugel A werkruimte | NK-A PoE switch | 6 APs | Volledige dekking open kantoorruimte |
| Vleugel B werkruimte | NK-B PoE switch | 6 APs | Volledige dekking open kantoorruimte |
| Vergaderruimtes kern | NK-A en NK-B (2 elk) | 4 APs | Eigen AP per vergaderruimte vanwege gesloten wanden |
| Totaal per etage |  | 16 APs |  |

## Begane grond

| Zone | Aantal APs | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Kantine en restaurant | 4 APs | 150 zitplaatsen, hoge belasting |
| Statenzaal | 2 APs | 80+ personen, stabiele verbinding vereist |
| Entreehal en receptie | 2 APs | Bezoekersverkeer |
| Publieksbalie | 1 AP | Bezoekers via PH-Guest |
| Beveiliging en bewaking | 1 AP |  |
| Keuken en leveranciersingang | 1 AP | Minimale dekking |
| Totaal begane grond | 11 APs |  |

## WLAN-configuratie

Het draadloze netwerk bestaat uit twee SSIDs, elk gekoppeld aan een eigen VLAN, subnet en beveiligingsprofiel. Beheer verloopt via het Cisco Meraki cloud-platform.

| SSID | VLAN | Subnet | Authenticatie | Client-isolatie | Toegang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH-Medewerkers | 100 | 10.100.0.0/22 | WPA3-Enterprise, 802.1X via RADIUS/AD | Nee | Intern netwerk volledig |
| PH-Guest | 90 | 10.90.0.0/21 | WPA3-Personal, captive portal | Ja | Alleen internet |

Bezoekers en wachtenden in de publieksruimte maken gebruik van PH-Guest. VLAN 40 (publieksbalie) is uitsluitend bekabeld voor de balie-werkplekken zelf en heeft geen WiFi-koppeling.

## Roaming

Alle AP’s zijn onderdeel van dezelfde Meraki-netwerkgroep. 802.11r (Fast BSS Transition) is ingeschakeld voor naadloze roaming gebouwbreed. Clients op PH-Medewerkers behouden hun IP-adres en sessie bij wisseling van AP zonder herauthenticatie.

## RF-beleid

Automatische kanaalplanning via Meraki Auto RF. Dual-band op alle APs (2.4 GHz en 5 GHz). In drukke zones zoals de kantine en Statenzaal wordt 5 GHz geprioriteerd via band steering. Transmit power op buitengerichte APs wordt begrensd om WiFi-lekkage buiten het gebouw te beperken.

## Beveiliging WLAN

Meraki Air Marshal is ingeschakeld voor detectie en containment van rogue APs. DHCP snooping en Dynamic ARP Inspection zijn actief op alle PoE switches waarop APs zijn aangesloten. Guest-verkeer wordt op de FortiGate gefilterd en mag het interne netwerk niet bereiken.

# 11. Totaaloverzicht hardware

Onderstaand overzicht vat de benodigde netwerkapparatuur, bekabeling en randvoorwaarden samen. De lijst is onderverdeeld in drie categorieën op basis van verantwoordelijkheid.

## IT-netwerk (scope ICT Tribe / SLTN)

| Component | Merk/Platform | Aantal | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Firewall (HA-cluster) | FortiGate | 2 | Rack 3, serverruimte BG |
| Core switch Core-A en Core-B | Cisco Meraki, Layer 3 | 2 | Rack 3, serverruimte BG |
| DMZ switch-stack | Cisco Meraki, Layer 2 | 2 | Rack 1, serverruimte BG |
| Server switch-stack | Cisco Meraki, Layer 2 | 2 | Rack 2, serverruimte BG |
| DNS-server | - | 1 tot 2 | Rack 2, serverruimte BG |
| BG netwerk switch-stack (L2) | Cisco Meraki, Layer 2 | 5 (SW-BG + 4x PoE) | Rack 4, serverruimte BG |
| Access stack per NK (2x 48p GbE + 1x 24p PoE) | Cisco Meraki, Layer 2 | 3 per NK, 30 totaal | 10 NK's op etages 1 t/m 5 |
| Access points | Cisco Meraki MR serie | 91 totaal | Etages 1 t/m 5 en begane grond |
| Patchpanelen | - | 2 per NK + 4 serverruimte | Alle NK's en serverruimte racks |

## Structured cabling (specificatie voor kabelaannemer)

Onderstaande bekabeling valt buiten de IT-scope maar wordt door dit ontwerp gespecificeerd als programma van eisen voor de kabelaannemer.

| Type | Specificatie | Aantal | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiber backbone | OM4 multimode, LC-LC | 24 kabels | 12 naar Core-A, 12 naar Core-B |
| UTP werkplekken | CAT6a, RJ-45 | ~750 kabels | 75 per vleugel x 10 NK's |
| UTP access points | CAT6a, RJ-45 | 91 kabels | 1 per AP naar PoE switch in NK |
| Wandplaten | RJ-45 duplex | ~750 stuks | Per werkplek |
| NK-kasten (19") | Wandkast of vloerkast | 10 stuks | NK-A en NK-B per etage 1 t/m 5 |

## Faciliteiten (randvoorwaarde -- andere partijen)

Onderstaande componenten zijn randvoorwaarden voor de werking van de netwerkinfrastructuur, maar vallen buiten de IT-scope. De verantwoordelijkheid ligt bij de elektricien, klimaattechniek en rackleverancier.

| Component | Verantwoordelijke partij | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| UPS per rack serverruimte | Elektricien | Noodstroom voor core, firewall en servers bij stroomuitval |
| PDUs in racks | Elektricien | Gemanaged, per rack in serverruimte |
| Koeling serverruimte | Klimaat tech | Dimensionering op warmteproductie apparatuur |
| Server racks (19") | Rack leverancier | 4 racks serverruimte, conform rackindeling ontwerp |
| UPS per NK | Elektricien | Optioneel -- overbrugging bij stroomuitval per etage |

# 12. WAN-aansluiting en redundantie

Het gebouw beschikt over twee onafhankelijke internetverbindingen (ISP-A en ISP-B) via fysiek gescheiden tracés. Beide verbindingen termineren op de core-switches via een dedicated WAN-VLAN. De core distribueert beide WAN-VLANs als trunk naar FGT-A en FGT-B, zodat elke firewall toegang heeft tot beide ISP-lijnen. Dit maakt SD-WAN failover mogelijk ongeacht welke firewall actief is.

## WAN-VLAN toewijzing

| VLAN | Naam | Subnet | Doel |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | WAN-ISP-A | Door ISP te verstrekken /30 | ISP-A termineert op core, trunk naar FGT-A en FGT-B |
| 14 | WAN-ISP-B | Door ISP te verstrekken /30 | ISP-B termineert op core, trunk naar FGT-A en FGT-B |
| 15 | DIGINETWERK | 10.15.0.0/30 (WAN pass-through) | SD-WAN-lid op FortiGate voor overheidsverkeer |

# 13. Conceptbudget

Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de eenmalige hardware-investering (CAPEX) en de jaarlijks terugkerende licentiekosten (OPEX). Alle bedragen zijn in EUR excl. BTW, tenzij anders vermeld. Catalogusprijzen zijn gebaseerd op merakishop.nl en licensewise.nl (mei 2026). SLTN-inkoopkorting van 30% is toegepast conform opgave begeleider. Dit is een conceptbudget ter indicatie; definitieve prijzen via offertetraject bij leverancier.

## CAPEX -- Eenmalige hardware-investering

| Component | Aantal | Netto/stuk | Totaal netto | Totaal incl. BTW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FortiGate 600F HA-cluster (2x) | 2 | € 9.800 | € 19.600 | € 23.716 |
| Meraki MS425-32 core switch L3 (2x) | 2 | € 10.360 | € 20.720 | € 25.071 |
| Meraki MS425-16 DMZ switch-stack (2x) | 2 | € 8.582 | € 17.164 | € 20.768 |
| Meraki MS425-16 server switch-stack (2x) | 2 | € 8.582 | € 17.164 | € 20.768 |
| Meraki MS150-24MP-4X BG PoE AP switch (2x) | 2 | € 2.144 | € 4.288 | € 5.189 |
| Meraki MS150-48FP-4X BG PoE 48p cam/toegang (2x) | 2 | € 2.296 | € 4.592 | € 5.556 |
| Meraki MS150-48T-4X NK data 48p (10 NK x 2) | 20 | € 1.666 | € 33.320 | € 40.317 |
| Meraki MS150-24MP-4X NK PoE 24p (10 NK x 1) | 10 | € 2.144 | € 21.441 | € 25.944 |
| Meraki MR46 Wi-Fi 6 AP open vloer (66x) | 66 | € 787 | € 51.975 | € 62.889 |
| Meraki MR36 Wi-Fi 6 AP vergaderzalen (25x) | 25 | € 339 | € 8.487 | € 10.270 |
| TOTAAL CAPEX (excl. BTW) |  |  | € 198.751 | € 240.489 |

## OPEX -- Jaarlijkse licentiekosten (3-jarige termijn)

| Component | Aantal | Totaal netto 3jr | Totaal incl. BTW 3jr |
| --- | --- | --- | --- |
| FortiGate 600F UTP + FortiCare Premium (2x) | 2 | € 60.239 | € 72.866 |
| Meraki MS Enterprise licenties (core, DMZ, server, NK) | 38 | € 14.898 | € 18.026 |
| Meraki MR Enterprise licenties (91 APs) | 91 | € 15.288 | € 18.498 |
| TOTAAL OPEX 3 jaar (excl. BTW) |  | € 90.405 | € 109.390 |
| TOTAAL OPEX per jaar (excl. BTW) |  | € 30.135 | € 36.463 |

## TCO samenvatting

| Kostenpost | Netto (excl. BTW) | Totaal (incl. BTW) |
| --- | --- | --- |
| CAPEX -- Hardware (eenmalig) | € 198.751 | € 240.489 |
| OPEX -- Licenties 3 jaar totaal | € 90.405 | € 109.390 |
| TCO -- CAPEX + OPEX 3 jaar | € 289.156 | € 349.879 |

Aannames: catalogusprijzen excl. BTW (merakishop.nl / licensewise.nl, mei 2026), SLTN-inkoopkorting 30%, BTW 21%. Niet opgenomen: bekabeling, racks, UPS, PDUs, koeling. Definitieve prijs via offertetraject bij leverancier.