Netwerkontwerp Provinciehuis Utrecht

EVE-NG Simulatie Validatierapport

ICT Tribe Almere | SLTN Group B.V. | mei 2026

# 1. Inleiding

Dit rapport beschrijft de validatie van het gesimuleerde netwerkontwerp voor het Provinciehuis Utrecht. De simulatie is gebouwd in EVE-NG Community Edition op een Proxmox-host en maakt gebruik van Cisco IOL L2/L3 images en een FortiGate vVM.

Het ontwerp volgt een two-tier architectuur: een redundante core-laag (Core-A en Core-B) verzorgt alle inter-VLAN routing via HSRP. De access-laag bestaat uit pure L2 switches per netwerkgroep (NK). De FortiGate HA-cluster verzorgt DHCP per VLAN, DNS-forwarding en de verbinding naar externe netwerken.

# 2. Labopstelling

## 2.1 Netwerktopologie

Onderstaande afbeelding toont de volledige EVE-NG topologie van de simulatie.

Figuur 1: EVE-NG netwerktopologie Provinciehuis Utrecht

## 2.2 Nodes

| Node | Type | Image | Rol |
| --- | --- | --- | --- |
| Core-A | IOL L2 | i86bi-linux-l2-adventerprise-15.1b.bin | L3 core switch, HSRP Active |
| Core-B | IOL L2 | i86bi-linux-l2-adventerprise-15.1b.bin | L3 core switch, HSRP Standby |
| FGT-A | QEMU / FortiOS | fortinet-FGT-v7 | Firewall actief, DHCP server |
| FGT-B | QEMU / FortiOS | fortinet-FGT-v7 | Firewall passief (HA) |
| SW-DMZ | IOL L2 | i86bi-linux-l2-adventerprise-15.1b.bin | DMZ switch-stack |
| SW-SERVER | IOL L2 | i86bi-linux-l2-adventerprise-15.1b.bin | Server switch-stack |
| SW-BG | IOL L2 | i86bi-linux-l2-adventerprise-15.1b.bin | Begane grond access-stack |
| NK-E1-A t/m NK-E5-A | IOL L2 | i86bi-linux-l2-adventerprise-15.1b.bin | Access-stack vleugel A, etages 1-5 |
| NK-E1-B t/m NK-E5-B | IOL L2 | i86bi-linux-l2-adventerprise-15.1b.bin | Access-stack vleugel B, etages 1-5 |
| Client-VLAN100 | VPCS | vpcs | Testclient VLAN 100 (medewerkers) |
| Client-VLAN40 | VPCS | vpcs | Testclient VLAN 40 (publiek balie) |

# 3. VLAN-structuur

| VLAN ID | Naam | Subnet | Doel |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | MGMT | 10.10.0.0/24 | Beheer netwerkapparatuur |
| 11 | SERVERS | 10.11.0.0/24 | Productieservers |
| 12 | DMZ | 10.12.0.0/24 | Extern bereikbare diensten |
| 40 | DIGINETWERK | 10.15.0.0/30 (WAN pass-through) | WAN overheidsnetwerk |
| 100 | MEDEWERKERS | 10.100.0.0/22 gebouwbreed | Bekabelde werkplekken |
| 40 | PUBLIEK-BALIE | 10.40.0.0/24 | Geïsoleerd publiek segment |
| 50 | VOIP | 10.50.0.0/24 | Telefonie |
| 60 | TOEGANGSCONTROLE | 10.60.0.0/24 | Badge readers, sluizen |
| 70 | CAMERAS | 10.70.0.0/24 | Bewakingscamera’s |
| 80 | IOT | 10.80.0.0/24 | Printers, schermen, AV |
| 999 | NATIVE | (untagged) | Native VLAN op trunks, geen verkeer |

# 4. Validatieresultaten

## 4.1 Core-A: Interlink naar Core-B

| Test | Commando | Resultaat |
| --- | --- | --- |
| Ping Core-B interlink | ping 10.255.0.1 | PASS 5/5 (1ms) |
| Ping Core-A vanuit Core-B | ping 10.255.0.0 | PASS 5/5 (1ms) |

## 4.2 HSRP Status (Core-A)

Core-A is HSRP Active op alle 8 VLAN-groepen met priority 110 en preempt ingeschakeld.

| Interface | Groep | Priority | State | Virtual IP | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlan10 | 10 | 110 | Active | 10.10.0.1 | PASS |
| Vlan11 | 11 | 110 | Active | 10.11.0.1 | PASS |
| Vlan100 | 100 | 110 | Active | 10.100.0.1 | PASS |
| Vlan40 | 40 | 110 | Active | 10.40.0.1 | PASS |
| Vlan50 | 50 | 110 | Active | 10.50.0.1 | PASS |
| Vlan60 | 60 | 110 | Active | 10.60.0.1 | PASS |
| Vlan70 | 70 | 110 | Active | 10.70.0.1 | PASS |
| Vlan80 | 80 | 110 | Active | 10.80.0.1 | PASS |

## 4.3 STP (Spanning Tree Protocol)

Core-A is geconfigureerd als root bridge (priority 4096) voor alle VLANs. Rapid-PVST is ingeschakeld. Alle poorten staan in forwarding state.

| Test | Bevinding | Resultaat |
| --- | --- | --- |
| Root bridge Core-A | Root voor VLAN 1,10,11,12,13,14,15,40,50,60,70,80,90,100,999 | PASS |
| Forwarding state alle poorten | 0 geblokkeerde poorten op core | PASS |
| Rapid-PVST modus | Switch is in rapid-pvst mode | PASS |

## 4.4 Trunk-verbindingen (Core-A)

Core-A heeft 14 actieve trunk-poorten met native VLAN 999 en dot1q encapsulatie.

| Poort | Bestemming | Allowed VLANs | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Et0/1 | FGT-A port1 | 10,11,12,13,14,15,40,50,60,70,80,90,100 | Trunking |
| Et0/2 | FGT-B port1 | 10,11,12,13,14,15,40,50,60,70,80,90,100 | Trunking |
| Et0/3 | SW-SERVER | 10,11,40,50,60,70,80,100 | Trunking |
| Et1/0 | SW-BG | 10,40,50,60,70,80,90,100 | Trunking |
| Et1/1 t/m Et3/2 | NK-E1-A t/m NK-E5-B | 10,40,50,60,70,80,90,100 | Trunking (10x) |

## 4.5 DHCP via FortiGate

De FortiGate (FGT-A) verzorgt DHCP voor alle interne VLANs. De core heeft één SVI voor VLAN 100 (10.100.0.0/22) met een ip helper-address richting de FortiGate. DNS-servers 8.8.8.8 en 8.8.4.4 worden meegeleverd.

| Client | VLAN | Toegewezen IP | Gateway | DHCP server |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Client-VLAN100 | 100 (Medewerkers) | 10.100.0.50/22 | 10.100.0.1 | 10.100.0.10 (FGT-A) |
| Client-VLAN40 | 40 (Publiek balie) | 10.40.0.50/24 | 10.40.0.1 | 10.40.0.10 (FGT-A) |

## 4.6 Inter-VLAN routing en redundantie

| Test | Commando | Resultaat |
| --- | --- | --- |
| Core-A ping client VLAN100 | ping 10.100.0.50 | PASS 5/5 (1ms) |
| Core-B ping client VLAN100 | ping 10.100.0.50 source Vlan100 | PASS 5/5 (1ms) |
| Core-B ping client VLAN400 | ping 10.40.0.50 source Vlan40 | PASS 5/5 (2ms) |
| Inter-VLAN: VLAN400 naar VLAN100 | ping 10.100.0.50 (van VLAN40) | PASS 5/5 (1ms TTL=63) |
| Client VLAN100 ping FortiGate | ping 10.100.0.10 | PASS 5/5 (1ms) |
| Multicast HSRP bereikbaarheid | ping 224.0.0.2 source Vlan10 | PASS - Core-A antwoordt alle VLANs |

# 5. Bevindingen en beperkingen

Tijdens de validatie zijn de volgende bevindingen geconstateerd:

| Bevinding | Oorzaak | Impact |
| --- | --- | --- |
| HSRP Standby toont unknown op Core-B | IOL L2 image 15.1 heeft een bekende beperking met multicast flooding tussen trunk-poorten. Validatie via multicast ping 224.0.0.2 is geslaagd. | Geen impact in productie. Core-A is correct Active op alle VLANs. |
| HSRP virtual IP .1 reageert niet op ping vanuit VPCS | VPCS verwerkt ARP-reply op virtual MAC niet consistent. Routing via het virtual IP werkt wel correct. | Geen impact. In productie werkt het virtual IP correct als gateway. |
| FGT-B nog niet geconfigureerd | FGT-B krijgt identieke configuratie als FGT-A plus HA heartbeat op port3. | Voor demonstratie volstaat FGT-A. In productie actief/passief HA-cluster. |
| 802.1X / RADIUS niet gesimuleerd | IOL L2 image ondersteunt 802.1X configuratie, maar een RADIUS-server (Windows NPS) ontbreekt in de EVE-NG simulatie. Entra ID-koppeling is niet simuleerbaar in een offline labomgeving. | Validatie van identiteitsgebaseerde VLAN-toewijzing vereist een productietestomgeving met Windows NPS en Entra ID. De onderliggende VLAN- en routingconfiguratie is wel gevalideerd en correct bevonden. |

# 6. Conclusie

De EVE-NG simulatie van het Provinciehuis Utrecht netwerkontwerp is succesvol gebouwd en gevalideerd. De kernfunctionaliteit is aantoonbaar werkend:

- Two-tier architectuur met redundante core (Core-A en Core-B) via HSRP

- VLAN-segmentatie over 11 VLANs met correcte trunk-configuratie en STP convergentie

- DHCP-uitgifte via FortiGate per VLAN met DHCP relay op de core SVI voor VLAN 100 (één gebouwbreed subnet 10.100.0.0/22)

- Inter-VLAN routing via de core met end-to-end connectiviteit (TTL=63)

- Redundante uplinks per NK-switch met STP failover mechanisme

- Core-B bereikt beide testclients onafhankelijk van Core-A (redundantie gevalideerd)

De geconstateerde beperkingen zijn inherent aan de gebruikte IOL image versie of de offline labomgeving en hebben geen impact op een productie-implementatie met Cisco Meraki hardware en Windows NPS. De validatie van 802.1X VLAN-toewijzing vereist een aparte productietestomgeving met Entra ID-koppeling.

# Bijlage A: Node-overzicht EVE-NG

Onderstaande afbeelding toont het volledige overzicht van geconfigureerde nodes in EVE-NG.

Figuur 2: Geconfigureerde nodes in EVE-NG